新龙马

涂装车间保洁技术规范书

| 核 准 |  | 审 核 | 编 制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发 布 日 期 | 年 月 日 | 实 施 日 期 | 年 月 日 |

目录                                                             页码

- 项目说明………………………………………………………………… ……1

- 涂装车间洁净程度及考核方式………………………………………… ……1

三、工作内容及验收标准…………………………………………………… ……1

四、保洁厂商相关管理约定………………………………………………… ……4

五、保洁厂商安全管理约定……………………………………………………… 5

六、禁用材料…….…………………………………………………………………6

七、补充说明…….…………………………………………………………………6

八、附件…….………………………………………………………………………6

一、项目说明

- 项目名称：新龙马汽车涂装车间保洁

- 项目地点：中国·福建·龙岩·高新区

二、涂装车间洁净程度及考核方式

| 一般考核方式：在清洁卫生完成后的两小时内，涂装人员对每个工作区视工位要求抽取1-4个检查点检查，检测结果需满足涂装车间各区域清洁度的质量要求。对清洁区域较高处按2m内需满足清洁质量要求（验收以涂装制定现场验收表为基准）。 级别 | 区域 | 质量要求（检验方法） |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 上涂噴房区、上涂烘房、电泳烘房、调漆间、洁净室。 | 1. 空气颗粒计数器测试平均5μ颗粒数不超过20个/m3 |
|  |  | 2. 粘性纱布反复擦拭，纱布不见灰。 |
| 2级 | 空气供应室、风淋室。 | 白抹布擦拭无明显颗粒 |
| 3级 | 打磨区、密封胶区、PVC喷涂区、排空区等操作工位、可移取的器具等。 | 手接触无明显颗粒 |
| 4级 | 厂房区、设备表面、前处理区、辅房区。 | 1米外目视无明显颗粒 |

三、工作内容及验收标准

- 防尘服清洗：

| 项次 | 类别 | 频次（参考） | 工艺 | 验收基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般防尘衣 | 1次/日（45件） | 清洗（必要时漂白）+烘干+缝补确认 | 1．无可清洗净之污渍 2．无影响穿着之损坏 |
| 2 | 喷漆服 | 1次/日（20件） | 漂洗+水洗+烘干+缝补确认（含拉链、松紧带损坏更换） | 1．无可清洗净之污渍及涂料 2．无附着纤维丝。 3．无影响穿着之损坏。 4．无刺激性气味。 5. 使用清洗药剂对人体无。伤害，药剂需由新龙马指定或认可之产品。 |
| 3 | 机器人衣服 | 1次/周（10件） | 漂洗+水洗+烘干+缝补确认 | 1．无可清洗净之污渍及涂料 2．无附着纤维丝。 3．无影响穿着之损坏。 |
| 4 | 来宾服 | 1次/周（5件） | 清洗+烘干（必要时漂白）+缝补确认 | 1．无可清洗净之污渍。 2．无影响穿着之损坏。 |
| 5 | 帽子 | 1次/周（50件） | 清洗（必要时漂白）+烘干+缝补确认 | 1．无可清洗净之污渍。 2．无影响穿着之损坏。 |

备注：1)以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁件数计算。

2）防尘服清洗厂地为滑撬清洗间。

3）现场验收标准如附件1《防尘衣外包清洗记录表》项目验收。

- 涂装滑撬、格栅板：

| 备注：1）以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁数目计算。 项次 | 类别 | 频次（参考） | 工艺 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷房格栅 | 1次/季度（480块） | 水刀清洗 | 1. 除油漆，见底材。 2. 所清洗物品不得损坏，变形。 3. 取出格栅、滑撬数目与返回数目需相同。 |
| 2 | 涂装滑撬 | 1次/年（330个） | 水刀清洗 |  |

2）水刀间日常2S由使用厂商负责，水刀设备日常清洁由使用厂商负责，设备维护

保养由新龙马汽车负责，若因设备操作不当造成损害由使用厂商负责。

3）现场验收如附件2《水刀清洗明细表》项目验收。

- 烤炉（含电源烤炉、面漆烤炉）：

相关参数：电泳烤炉全长：141m，强冷室长：18m。面漆烤炉全长：153m，强冷室长：18m。

| 项次 | 保洁项目 | 频次(参考) | 级别 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤炉内部深层清洁：烤炉内壁、送风管道、吸风管道、循环风管、IMC链及轨道、保养门楼梯及区域地面（含烘炉外部）。 | 1次/月 | 1 | 粘性纱布反复擦拭，纱布不见灰。 |
| 2 | 加热箱的内壁及热交换管含外侧壁板及周边地面。 | 1次/月 | 1 | 粘性纱布反复擦拭，纱布不见灰。 |
| 3 | 电泳/面漆滑橇搭载区 | 1次/月 | 3 | 手接触无明显颗粒。 |
| 4 | 强冷室常规：内壁，机运轨道含IMC回链区（设备及地面保洁）。 | 1次/月 | 3 | 手接触无明显颗粒。 |
| 5 | 保养门楼梯及区域地面 | 1次/月 | 3 | 手接触无明显颗粒。 |
| 6 | 相关外侧壁板、电机、平台、地面、立柱、燃烧机等烤炉系统连带相关区域。 | 1次/月 | 3 | 手接触无明显颗粒。 |

备注：1)以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁次数计算。

2)现场电泳/面漆烤炉保洁验收如附件3《烤炉外包保洁确认表》项目验收。

- 上涂喷房：

相关参数：喷房总长：180.5m，其中水幕区域总长87m。

| 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部常规：玻璃、墙壁内外壁、结构件等。 | 1次/月 | 1 | 空气颗粒计数器测试平均5μ颗粒数不超过20个/m3 |
| 2 | 淌水板冲洗并清渣 | 1次/月 | 1 | 目视无积漆 |
| 3 | 擦净区网格板下清洁 （滤网更换等） | 1次/月 | 1 | 空气颗粒计数器测试平均5μ颗粒数不超过20个/m3 |
| 4 | 洁净室地面及内部常规玻璃、墙壁、灯架等。 | 1次/月 | 3 | 目视无积漆(手接触无明显粉尘/蒙光现象) |
| 5 | 气水分离室内部漆渣处理 | 1次/月 | 3 | 目视无积漆 |
| 6 | 气水分离室区域地面 | 1次/月 | 3 | 目视无积漆 |
| 7 | 格栅板钢结构（保洁完成后需铺设PVC） | 1次/月 | 3 | 目视无积漆 |
| 8 | 各相关管线保护管 | 1次/月 | 3 | 手接触无明显颗粒 |

备注：1)以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁次数计算。

2)现场喷房保洁验收标准如附件4《上涂喷房外包保洁确认表》项目验收。

- 循环水槽（含色漆水槽、清漆水槽）：

| 备注：1)以上频次仅供参考，实际结算保洁次数计算。 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水槽内壁、槽底捞渣与冲洗废水池（污水坑）。 | 1次/年 | 4 | 目视无积漆、无杂物、漆渣等。 |
| 2 | 刮渣装置清理（水槽底部漆渣）。 | 1次/年 | 4 | 无漆渣粘附 |
| 3 | 循环水槽外壁及立柱，隔离墙面、水槽区域地面等。 | 1次/年 | 4 | 1米外目视无明显颗粒、无漆渣粘附。 |
| 4 | 水槽平台、清洁污染路线等。 | 1次/年 | 4 | 1米外目视无明显颗粒、无漆渣粘附。 |

2)现场循环水槽保洁验收如附件5《循环水槽外包保洁确认表》项目验收。

- 涂装水沟：

| 备注：1)以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁次数计算。 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装水沟 | 1次/年 | 4 | 水沟内无异物、漆渣等。 |

2)现场水沟保洁验收标准具体如附件6《涂装水沟外包保洁确认表》。

- 前处理线摆杆：

| 备注：1)以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁次数计算。 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理线摆杆（前处理61套、电泳40套） | 1次/年（101套） | 4 | 目视无积漆、无杂物、漆渣等。 |

2)现场摆杆保洁验收标准具体如附件7《前处理线摆杆外包保洁确认表》。

- 涂装地面：

| 备注：以上频次仅供参考，实际结算依实际保洁天数计算。 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装地面清洁 | 4次/日 | 4 | 地面内无异物、地面湿度适中。 |

- 涂装高空室体：

| 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理/电泳槽体室体 | 1次/年 | 3 | 手接触无明显颗粒 |
| 2 | 电泳/面漆烤炉室体外侧 | 1次/年 | 3 | 手接触无明显颗粒 |
| 3 | 补胶高空室体 | 1次/年 | 3 | 手接触无明显颗粒 |
| 4 | 3楼ASU室体 | 1次/年 | 3 | 手接触无明显颗粒 |

备注：以上频次仅供参考，实际结算依实际执行次数计算。

- 喷房排气风道：

| 备注：以上频次仅供参考，实际结算依实际执行次数计算。 项次 | 保洁项目 | 频次(参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷房排气风道 | 1次/年 | 4 | 地面内无异物、目视无脏。 |

- 漆膜缺陷分析：

| 项次 | 保洁项目 | 频次（参考） | 级别 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落尘测量 | 1次/周 | 4 | 周报 |

备注：以上频次仅供参考，实际结算依实际执行次数计算。

- 以上涂装保洁工作内容细项详见附件8《2020年度涂装外包保洁项目明细》。

四、保洁厂商相关管理约定

- 按双方确认的各项清扫项目（如上内容要求）,保洁公司必须完成所有清洁项目,但新龙马汽车有限公司有权依设备使用及生产实际状况作小规模调整。

- 新龙马汽车有限公司提供年度保洁计划,保洁公司依年度保洁计划进行编排人员做清扫作业计划,新龙马汽车有限公司有权依实际状况变更年度保洁计划，并提前三天通知保洁公司，保洁公司配合调整相应的计划。

- 保洁公司按双方约定事项进行安全作业,约定事项如后。

- 保洁公司负责清扫品质,并提供漆膜缺陷分析周报、月报由新龙马汽车有限公司确认并得到管理人员认可。

- 保洁公司应具备完善组织机构，有明确的项目负责人、细部项目负责人。

- 保洁公司应承担保障其保洁设备的使用安全和消除安全隐患的责任；妥善保管自己的物品， 任何物品遗失损坏由保洁公司完全自己负责，与新龙马汽车有限公司无关。

- 保洁公司人员在新龙马汽车有限公司厂区拾获任何物品,需交给新龙马汽车有限公司处理， 且不得捡拾任何废品,废料私自带出厂外。

- 现场清洁时用的水、电由新龙马汽车有限公司提供,其余清扫耗材,清洁用设备配件维修费用，工具由保洁公司提供。水刀间日常2S由使用厂商负责，水刀设备日常清洁由使用厂商负责，设备维护保养由新龙马汽车负责，若因设备操作不当造成损害由使用厂商负责。

- 保洁公司清洗作业所需物料，可堆放新龙马汽车有限公司指定区域内，不得影响新龙马汽有限公司环境美观。

- 保洁公司清洗时其场所的周边环境由保洁公司确认负责，受新龙马汽车有限公司监督；清洗产生任何废物由保洁公司负责及时处理（漆渣需搬运至废弃物收集站)，非经新龙马汽车有限公司同意，不得随意排放。

- 保洁公司必须配合新龙马汽车有限公司调班、补班、加班等,保洁公司工作人员薪资,奖金, 加班费,劳保费及其它必须费用全部由保洁公司负责。

- 保洁公司派至新龙马汽车有限公司工作人员,需遵守新龙马汽车有限公司的各项规定,如有不良行为,新龙马汽车有限公司可要求保洁公司更换,保洁公司须履行,否则视为违约。

- 未经新龙马汽车有限公司同意,保洁公司人员不得动用新龙马汽车有限公司任何物品，不得触动任何设备开关,必须保证新龙马汽车有限公司物品在原来位置,如有损害新龙马汽车有限公司利益,保洁公司必须负完全赔偿责任。

- 保洁公司派至新龙马汽车有限公司现场工作人员,年龄不得小于18周岁,不得大于55周岁。

- 保洁公司人员不得带任何食品到新龙马汽车有限公司涂装车间内食用,用餐场所由新龙马汽车有限公司指定。

- 保洁公司工作人员不得穿拖鞋及凉鞋等无法保障安全之鞋到新龙马汽车有限公司车间。

- 保洁公司工作人员不得在新龙马汽车有限公司车间内吸烟喝酒。

- 保洁公司工具存放场所(由新龙马提供)按已分配的地点存放,工具遗失损坏由保洁公司负责, 任何工具及废弃物品不得放置在非分配点。

- 保洁公司不得使用会损害新龙马汽车有限公司设备及地面的任何工具及物料,任何损害新龙马汽车有限公司之利益保洁公司必须负完全赔偿责任。

- 保洁公司因自身各种原因如：工具短缺、破损、遗失或人员疏忽等,未能如期完成作业内容或影响作业品质, 新龙马汽车有限公司可扣除该项目当期费用及适当的惩罚金（不超过费用的5%）；如清洗品质达不到新龙马汽车有限公司要求累计超过40项,新龙马汽车有限公司有权另选保洁公司,并提前15天通知。

- 保洁公司人员有意破坏新龙马汽车有限公司物品或进行清洗或取送过程造成新龙马汽车有限公司物品损坏或遗失，必须负完全赔偿责任。

- 吊具、治具等因清洗造成变形损坏，存在使用安全隐患，保洁公司知情情况下未提前知会新龙马汽车有限公司，保洁公司应赔偿由此造成的新龙马汽车有限公司经济损失。

- 保洁过程不得对车间环境造成二次污染。

五、保洁厂商安全管理约定

- 保洁公司必须严格遵守国家和新龙马汽车有限公司关于社会治安、防火、安全生产的有关法律规定、安全工作方针和政策。

- 保洁公司应对作业人员进行安全知识和安全技能的培训,执行任务的当次前人员需集合进行安全宣导。操作高危设备（如高压水刀）人员需接受正式培训并经考核持证上岗。

- 保洁公司应对保洁公司作业人员进行各方面的安全管理。

- 保洁公司应对作业人员购买意外伤害保险。

- 保洁公司人员必须配备劳保用品及安全防护用品，如安全帽、防滑鞋等；保洁公司负责日常管理工作，每次清扫必须派员对作业现场和作业人员进行确认和安全督导。

- 保洁公司之高空作业人员必须具有高空作业证，同时保洁公司必须采取有效手段,如系安全带等确保施工安全。

- 保洁公司必须定期确认其在新龙马汽车有限公司之工作人员身体健康状况，确认是否患

病影响清扫作业，如有则必须停止作业，并立即撤离新龙马汽车有限公司厂区；不得安排女性或年龄45岁以上或不具备从事登高、临高作业资格的人员从事登高、临高作业；不得安排有高血压、心脏病、惧高症、有头昏史、有精神病史的人员进新龙马汽车有限公司现场工作。（保洁公司需提供全部保洁人员身份信息，并登记造册，由主管人员提报给新龙马存档）

- 新龙马汽车有限公司人员巡查发现保洁公司作业中有违章和不安全行为，有权要求保洁公司立即整改或纠正，保洁公司必须履行。

- 保洁公司之作业人员在执行工作中，存在高压设备操作危险、噪音伤害危险、清洗物品搬运操作危险等，保洁公司需采用有效手段保护人员生命安全，任何安全事故由保洁公司负完全责任，与新龙马汽车有限公司无关；若保洁公司没有采取有效手段保护人员生命安全，新龙马汽车有限公司有权终止合同。

- 保洁公司必须遵守上述安全规定，保护作业人员及新龙马汽车有限公司之员工生命财产安全，对发生各类伤亡事故、火灾事故、财产减损等负完全责任，与新龙马汽车有限公司无关；以上协议请保洁公司执行。

- 经新龙马汽车有限公司书面要求仍不能按期整改，新龙马汽车有权终止合约。

六、禁用材料

- 本项目只能使用完全不含硅或者硅化合物的材料和润滑油。

- 每个厂商都须提供书面证明材料给NLM，说明所有用于本项目中的物料都不含硅。

- 如果有任何污染性的化合物、材料和备件被发现或事后影响产品品质，责任厂商需要无偿更换所有可能产生不良影响的物料。

- 补充说明

以上不足之处，双方协商对应。

八、附件

附件1：《防尘衣外包保洁清洗记录表》

附件2：《水刀清洗明细表》

附件3：《烤炉外包保洁确认表》

附件4：《上涂喷房外包保洁确认表》

附件5：《循环水槽外包保洁确认表》

附件6：《涂装水沟外包保洁确认表》

附件7：《前处理线摆杆外包保洁确认表》

附件8：《2020年度涂装外包保洁项目细项表》